ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тема: Коммутационное оборудование.

Приложение №1

| Характеристика | Требования | Кол-во | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования | - На конкурс должно быть представлено оборудование ведущих мировых производителей. - Оборудование должно быть протестировано на заводах фирмы-изготовителя. - Всё оборудование должно быть новым и одного производителя. - Поставщик должен быть авторизован на данную поставку производителем предлагаемого оборудования – необходимо предоставить авторизационное письмо от производителя предлагаемого оборудования в адрес ОАО «РСК Банк». - К конкурсу не допускается контрафактное оборудование. - Наличие официального сервисного центра производителя в городе Бишкек (необходимо предоставить подтверждение от производителя). - К конкурсу не допускается оборудование бывшее в употреблении. - Наличие проактивной круглосуточной поддержки не менее чем на 1 (один) год с временем реакции для устранения проблем не более 4-х часов. |  |  |
| - Основные порты (не менее) | Коммутатор должен иметь: - 48 портов 10/100/1000BASE-T с пропускной способностью не менее 1 Gbps каждый и поддержкой технологии PoE+; - 4 порта расширения технологии связи для установки модулей SFP со скоростью не менее 1 Gbps. - Общий бюджет PoE не менее 456 Вт - Стандарты PoE 802.3at; 802.3af; | 55 шт. |  |
| - Дополнительные порты (не менее) | - одного консольного порта с разъемом RJ45; - одного порта для подключения внешних флеш-накопителей USB 2.0 Type-A с поддержкой не менее 128 GB флэш накопителей USB. |  |  |
| - Производительность и технологии (не менее) | - Пропускная способность не менее 100 Gbps; - Маршрутизация трафика IPv4, IPv6 не менее77,38 Mpps; - Динамическая таблица аппаратных MAC-адресов клиентов 32500 записей; - Размер таблицы маршрутизации IPv4 не менее 4090; - Поддержка листов доступа с общим количеством не менее 1999 правил - Активные идентификаторы виртуальных сетей не менее 4000; - Поддержка стандартов STP, RSTP, MSTP; - IP-маршрутизация – статические маршруты, RIP,RIPng,OSPF,OSPFv3 - Встроенная оперативная память 512 MB; - Встроенная перезаписываемая память хранения конфигурации и системы (flash) 512 МB; - Средняя наработка на отказ MTBF не менее 40 |  |  |
| - Типы управления | - Web: HTTP/HTTPS;CLI; - Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port. |  |  |
| - Требование к комплектации | - Кабель питания для розеток европейского стандарта; - Возможность установки в стандартную стойку 19”; - размер не более 1U; - размер без упаковки 43.6 мм x 442.0 мм x 227.0 мм - Вес не более 3,5 кг; |  |  |
| - Гарантия, техническая и сервисная поддержка | Оборудование должно быть покрыто гарантийной услугой, включающей в себя авансовую замену оборудования по схеме 8 часов в день, 5 дней в неделю, на следующий рабочий день сроком на один год |  |  |
| - Срок поставки | Срок поставки не более 8 календарных недель; |  |  |