Техническая спецификация для разработки бранч бука

Приложение № 1

| Технические параметры здания Заказчика | Предложение Поставщика |
| --- | --- |
| Высота потолка до низа выступающих элементов должна быть не менее 2,4 м при новом строительстве и не менее 2,2 м - при реконструкции. Настенное покрытие на всех проходимых зонах защищается износостойкими материалами. Зона представительская для клиентов 1. Вестибюль– 36 м2 2. Помещение охраны – 12 м 2 3. Пункт обмена –18 м2 4. Операционно-кассовый зал – 150 м2 5. Кабины операторов –24 м2 6. Помещение для переговоров– 24 м2 7. Кредитный отдел–30 м2 Кассовый зал включает зону ожидания для клиентов и помещения (боксы) для пересчета денег клиентами. Площадь зоны ожидания определяется из расчета не менее (см.таблицу габаритов) на одну операционную кассу. Для пересчета клиентами денег, получаемых в операционных кассах, предусматривается специальное помещение на все кассы или индивидуальные кабины для клиентов перед каждой кассой. В кассовый узел банка входят следующие основные помещения: а) кладовая ценностей с предкладовой или сейфовая комната с предсейфовой; б) операционные кассы (кассовые кабины); в) касса пересчета банкнот; г) касса пересчета монет; д) вечерняя касса с кладовой (или без нее); е) кабинет руководителя кассового подразделения; ж) кладовая упаковочных материалов; и) помещение архива кассовых документов; к) комната для хранения личных вещей кассиров; л) комната отдыха кассиров; м) помещение по приему-выдаче денег инкассаторам; н) санитарный узел. Площадь зоны ожидания определяется из расчета не менее 8 кв.м на одну операционную кассу (кассовую кабину) Устройство проходов из зоны клиентов в закассовый коридор не допускается. Окна или фонари, выходящие в закассовый коридор, должны быть защищены решетками или бронированным остеклением. Площадь кладовой ценностей в здании коммерческого банка должна приниматься не менее 10м2(для нового строительства) и не менее 8 кв.м (в условиях реконструкции) и определяться с учетом увеличения объема хранимых ценностей в перспективе. Вход в кладовую ценностей должен быть один - из предкладовой. Для пересчета клиентами денег, получаемых в операционных кассах, предусматривается специальное помещение на все кассы или индивидуальные кабины для клиентов перед каждой кассой. Индивидуальные кабины для пересчета денег клиентами должны иметь площадь не менее 2,5 м2 каждая. Ограждение кабин должно обеспечивать клиенту визуальное уединение. - В зависимости от назначения и специфики работы кассового узла коммерческого банка (филиала, дополнительного офиса) допускается исключение из общего состава части помещений (позиции г, д, ж, и, к, л). - Ограждающими конструкциями кладовой ценностей (стены, пол, потолок) должна служить специальная защитная оболочка, класс устойчивости которой к взлому должен быть не ниже V Операционные кассы (кассовые кабины) должны располагаться в едином блоке, ориентироваться фронтом в кассовый зал и размещаться с учетом удобного подхода клиентов. Они отделяются от кассового зала барьером с горизонтальной панелью. Выше горизонтальной панели кабины защищаются стеклом на высоту не менее 2 м от пола или перегородкой на ту же высоту с окнами из стекла. Двери кабин должны иметь ширину 90 см и выходить в закассовый коридор шириной не менее 1,4 м, отделенный от остальной части кассового узла запираемой на замок дверью. При установке защитного остекления должны применяться рамы или другие конструктивные элементы, обеспечивающие надежное крепление стекла и имеющие соответствующий класс защиты. Ниже горизонтальной панели барьер должен иметь конструкцию, класс устойчивости которой не ниже, чем у применяемого защитного остекления. Указанные конструкции должны быть сертифицированы в установленном порядке. Просвет выше защитного остекления до потолка должен защищаться защитными панелями или решеткой, исключающими перебрасывание средств поражения при нападении. Кассовые кабины должны оборудоваться устройством (лотком или бункером) для передачи денег и документов. Конструкция такого устройства должна обеспечивать безопасность кассира при нападении. Между кассиром и клиентом должна быть обеспечена визуальная связь для контроля за процессом пересчета денег. Для общения кассира с клиентом предусматривается переговорное устройство с включением из кабины кассира кассовом узле должны быть предусмотрены санитарные узлы. При количестве сотрудников кассового узла до 10 чел. можно предусматривать один санитарный узел. Перегородки между кабинами операционных касс должны быть остеклены от поверхности стола кассира до высоты 2 м от пола прозрачным стеклом. Помещение ожидания для клиентов должно размещаться за пределами кассового узла (перед контрольным шлюзом). Предкладовая примыкает непосредственно к кладовой ценностей. Площадь предкладовой должна быть не менее 4м2 Площадь сейфовой комнаты определяется заданием на проектирование исходя из типов и количества размещаемых в ней сейфов и удобства производства операций с ценностями с учетом увеличения объема хранимых ценностей в перспективе, но должна быть не менее 8 м2. Устройство окон в стенах пред кладовой и смотровых коридоров не допускается. Ограждающие конструкции касс пересчета должны иметь звукопоглощающую отделку. Учетно-операционный блок Учетно-операционный блок включает операционные залы и помещения для учетно-операционных работников (бухгалтерию). В коммерческих банках и их филиалах устраиваются также операционно-кассовые залы. В операционном зале обслуживание клиентов операционистами может осуществляться через барьер или на автономных рабочих местах. Площадь зоны для клиентов в операционном зале рекомендуется принимать из расчета 6м2 на каждого сотрудника, ведущего непосредственное обслуживание клиентов. Площадь служебной зоны следует принимать из расчета не менее 6 м2 на каждого работника, расположенного в этой зоне. - Операционно-кассовый зал для физических лиц следует располагать, как правило, на первом этаже, с входами с улицы для посетителей и со стороны служебных помещений банка - для персонала и доставки денег. При невозможности организации отдельного входа с улицы вход в зал для физических лиц должен устраиваться из тамбура основного входа и размещаться до контрольного шлюза в здание. - Площадь операционно-кассового зала для физических лиц следует принимать по п.4.46. При размещении в зале банкоматов, разменных автоматов и т.п., площадь зала должна быть увеличена, из расчета не менее 3 м2 на один аппарат (без учета площади помещения для загрузки банкоматов, если оно требуется). |  |
| Предусмотреть при разработке следующие параметры: Предусмотреть систему пандусов и разработать безбарьерную среду для малогабаритного населения (согласно СП 59.13330.2020) Проработать систему айдентики и навигации Предусмотреть информационные блоки Предусмотреть детский уголок в зоне ожидания Сан технический узел для работников банка согласно расчету (жен с\у 1 унитаз на 10 женщин; 1 раковина на 3 унитаза Муж. С\у 1писуар-1унитаз на 20 мужчин 1 раковина на 2 унитаза и 1 писсуар) 1 сан.узел в формате безбарьерной среды |  |
| Фасадная часть здания Фасадная часть должна быть разработана согласно дизайнкоду и брендбуку (РСК Банка) Оконные проемы необходимо защитить роллставнями или защитными решетками. Приветствуется использовать перфорационные панели, керамогранит. Зона банкоматов, с учетом сезонной солярности предусмотреть козырьки или иные методы защиты от солнца Зона ожидания под открытым небом, предусмотреть навесную конструкцию над посадкой Территория банка оснащается необходимым кол-вом урн и фонарей. Предусмотреть зону для курения. Так же детскую площадку (если дворовая территория позволяет по площади) |  |
| Наименование электроприемников Категории надежности электроснабжения Тех. Требования: Технические средства автоматизированной системы банковского производства. - I категория Серверная и помещения межбанковских электронных расчетов, электронной почты – особая группа I категории Средства оповещения, охранного телевидения и охранного освещения- I категория Приборы охранной и пожарной сигнализации - особая группа I категории Аварийное освещение в вестибюле, кассовом узле, кассовом и операционном залах - особая группа I категории Комплекс остальных электроприемников - II категория Выбор источника питания потребителей особой группы 1-й категории должен быть технически и экономически обоснован. Продолжительность его работы в автономном режиме определяется заданием на проектирование и должна быть не менее 2 часов. Помещения банков должны оборудоваться следующими средствами сигнализации и контроля: - пожарной; - оповещения о пожаре; - охранной, включая оперативную телефонную сигнализацию охраны (прямой тракт с дежурной частью подразделения охраны) и тревожную (условно-кодовое звуковое оповещение по сигналу тревоги); - охранным телевидением; - контроля доступа. |  |
| В бранчбуке должна быть указана последовательность рекламного оформления внутри/снаружи помещения, а также строительных материалов в разрезе различных видов. Разработка бранчбука включает - Разработка макетов элементов в векторном формате Corel Draw (исходники в CDR формате). - Предварительно на утверждение подается 5-6 варианта каждого элемента бранчбука с последующей доработкой одного из вариантов. - Пояснения и порядок использования элементов (сам брандбук в формате .pdf |  |
| Нормированные значения КЕО при естественном освещении и освещенность рабочих поверхностей при искусственном освещении Помещения; Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м; Искусственное освещение; Естественное освещение. освещенность рабочих поверхностей, лк; КЕОенIII,%. 1; 2; 3; 4. Кабинеты и рабочие комнаты; Г - 0,8; 300*; 1. Операционный зал а) зона клиентов б) зона учетно-операционных работников за барьером; Г - 0,8 Г - 0,8; 200 300*; 1 1,5. Кассовый зал а) зона ожидания для клиентов б) помещения для обслуживания клиентов; Г - 0,8 Г- 0,8; 200 400*; 1 1,5. Операционные кассы (кассовые кабины; Г - 0,8; 400*; 1,5. Кладовая ценностей; В - 1 (на стеллажах, двери сейфов); 200; -. Предкладовая; Пол; 400*. Бокс погрузки-разгрузки инкассаторских машин, помещение для передачи ценностей; Пол; 200; -. Касса пересчета денежных билетов; Г- 0,8; 400*; 1,5. Касса пересчета металлической монеты; Г - 0,8; 400*; 1. Помещения для хранения личных вещей кассиров; В - 1; 400*; -. Комната для хранения оружия; В - 1; 100; -. Комната для заряжания и чистки оружия; Г - 0,8; 200; -. Архив, кладовая бланков; В - 1; 75; -. Помещения для аппаратуры связи и счетно-вычислительной техники, ВЦ, для ремонта машин; Г - 0,8; 400*; 1,5. Помещение экспедиции; Г - 0,8; 300*; 1. Помещение для совещаний и переговоров, зал собраний; Г - 0,8; 200; -. Комната приема пищи; Г - 0,8; 200; 0,5. Помещение обслуживающего персонала; Г - 0,8; 150; 0,5. Помещение личной гигиены женщин, санитарные узлы; пол; 75; -. Помещение охраны и пожарного поста; Г - 0,8; 200*; 1. Вестибюль, гардеробная; пол; 200; 0,5. Примечания: * - для местного освещения следует предусматривать штепсельные розетки. *-температура свечения осветительных приборов не более 4000-4500K *-предусмотреть аварийное освещение на слаботочном электричестве |
| Готовый Бранчбук должен быть передан Заказчику в твердом виде (3 копии) и на USB носителе. Техническое задание должно было подготовлено на основе дизайна Кантского филиала |  |

Замечания  ГПС - Технические параметры размеров помещений применимы только для строительства новых зданий и сооружений, а при работе в существующих помещениях вынуждены приспосабливаться к их габаритам.

Приложение № 2

| Требование Заказчика | Предложение Поставщика |
| --- | --- |
| Общая площадь-294 кв.м. |  |
| Стоимость за кв.метр ( не более 15 долл.США) |  |
| Общая стоимость за 294 кв.м. ( долл.США) |  |

- Участнику конкурса необходимо заполнить Приложение № 1 и Приложение № 2

- Победитель будет определен при соответствии квалификационным требованиям и условиям Технического задания, а также при наличии наименьшей цены.