Техническая спецификация для разработки операционного зала на 2 этаже Чуйского филиала

| Технические параметры здания Заказчика | Предложение Поставщика (обязательно заполнить) |
| --- | --- |
| Зона представительская для клиентов и сотрудников, общая площадь 198,36 кв.м. 1. Зал ожидания – 40,6 м2 2. Бухгалтерия (главный бухгалтер, обслуживание юр.лиц) – 70,31 м 2 3. Кредитный отдел (зам.директора, специалисты ОК, кредитные администраторы) – 63,7 м2 4. Директор – 19 м2 5. Кабина для кассы – 4,75 м2 - Второй этаж предусмотрен для обслуживания юридических лиц, в том числе крупных корпоративных клиентов и кредитование. Также, будут размещены сотрудники филиала. - Необходимо улучшить внутренний облик помещения филиала, приведения его в современный и презентабельный вид, для приятного пребывания клиентов в Банке. Атмосфера должна быть уютной, в целях создания расслабляющей, комфортной обстановки для клиентов. - Стены и перегородки убирается, за исключением стеклянной кабины с прозрачными стеклами, для переговоров. Необходим простор и открытые площади. - Соответствующая мебель: офисная, мягкая. - Кассовая кабина включает зону обслуживания и пересчета денежных средств клиентов. - Окно выходящие на улицу, должно быть защищены решетками и ролставнями. - Кассовая кабина должна оборудоваться устройством (лотком) для передачи денег и документов. Конструкция такого устройства должна обеспечивать безопасность кассира при нападении. - Между кассиром и клиентом должна быть обеспечена визуальная связь для контроля за процессом пересчета денег. - Для общения кассира с клиентом предусматривается переговорное устройство с включением из кабины кассира. - Выбор источника питания потребителей должен быть технически и экономически обоснован. - Помещения банков должны оборудоваться следующими средствами сигнализации и контроля: - пожарной; - оповещения о пожаре; - охранной, включая оперативную телефонную сигнализацию охраны (прямой тракт с дежурной частью подразделения охраны) и тревожную (условно-кодовое звуковое оповещение по сигналу тревоги). |  |
| Требования к работам: - Планировочное решение - Дизайн-концепция - 3D визуализация всех помещений - Детальный рабочие чертежи для реализации проекта - Спецификация материалов - Спецификация по мебели - Комплектация проекта Готовый проект должен быть передан Заказчику в твердом виде (3 копии) и на USB носителе. |  |
| Требование Заказчика Общая площадь - 198,36 кв.м. Стоимость за кв.м. (не более 15 долл.США)с учетом налогов и сборов КР. |  |

Победитель будет определен при соответствии квалификационным требованиям и условиям Технического задания, а также при наличии наименьшей цены.