Техническая спецификация

закупаемого специального бронированного транспортного средства

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА |
| --- | --- |
| Базовый автомобиль – аналог автомобиля Модель: Toyota Hilux |  |
| Год выпуска 2022год или 2023 год |  |
| Количество автотранспорта - 2 ед. |  |
| Характеристики двигателя: Дизель |  |
| Дизельное топливо |  |
| Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL |  |
| Рабочий объем в куб. см двигателя не менее 2393 |  |
| Количество и расположение цилиндров 4, рядное |  |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) 400/1600-2000 |  |
| Максимальная мощность л.с. (кВт при об/мин) 150(110)/3400 |  |
| Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) 4WD |  |
| Коробка передач механическая 6МКПП |  |
| Передняя независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах |  |
| Задняя зависимая, рессорная |  |
| Цвет кузова: белый или бежевый, с нанесением зеленной полосой по бокам, на капоте и задней части кузова двух параллельных полос. |  |
| Системы активной безопасности и управления динамикой: ABS (Антиблокировочная система тормозов) |  |
| Размер шин 265 / 65 R17 |  |
| Комплект зимних шин: Дополнительный комплект зимней резины с дисками, рассчитанный под вес автомобиля |  |
| Габаритная длина (мм) 5330 |  |
| Габаритная ширина (мм) 1855 |  |
| Колесная база (мм) 3085 |  |
| Багажник размером 1569 х 1645 |  |
| Камера заднего вида |  |
| Кондиционер салона |  |
| Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB |  |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |
| Броневая защита корпуса, бойницы скрытого типа по периметру автомобиля: Не ниже – 2 -го класса защиты (предоставить сертификат соответствия). |  |
| Лобовое бронестекло, бронестекла дверей: не ниже – 2 -го класса защиты (предоставить сертификат соответствия). |  |
| Бронированный аварийно-вентиляционный люк в крыше. |  |
| Внутреннее пространство: однообъемное и включает в себя кабину водителя/охранника и грузопассажирский отсек. |  |
| Тонированные задние и задние боковые стекла |  |
| Посадочные места: 2 – места в кабине (штатные), в салоне экипажа – два одноместных сиденья. Все посадочные места оборудованы ремнями безопасности. |  |
| Отделка: внутренние бронированные стенки инкассаторского отсека, потолок – оклеены иглопробивным нетканым материалом. Покрытие пола: линолеум автомобильный. |  |
| Термошумоизоляция кузова. |  |
| Переговорное устройство «салон-улица» |  |
| Усиление петлей дверей |  |
| Устанавливаются подпятники дверей |  |
| Кабина автомобиля объединена с грузовой платформой |  |
| Распашная броневая дверь с замком в задней бронестенке кузова |  |
| Освещение второго ряда сидений |  |
| Освещение грузового отсека (дополнительный фонарь). |  |
| Светосигнальная громкоговорящая установка с компактным рупором. |  |
| Обеспечение гарантийного обслуживания Сроком не менее 2 года или 100 000 км. |  |
| Специальные карманные отделения и отсеки на спинках сидений для хранения бумаг и разных вещей; |  |
| Зеркала заднего вида с обогревом |  |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой |  |
| Электрообогрев лобового стекла либо в зоне покоя стеклоочистителей, либо полного лобового полотна |  |
| Гидроусилитель рулевого управления |  |
| Догреватель двигателя |  |
| Полноразмерное запасное колесо |  |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) |  |
| Антиблокировочная система (ABS) |  |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) |  |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) |  |
| Система курсовой устойчивости (VSC) |  |
| Подушки безопасности водителя |  |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала |  |
| Выключатель массы в кабине, с места водителя |  |
| Электромеханическая блокировка всех дверей, раздельное управление с места водителя |  |
| Рамный кузов |  |
| Машина должна пройти технический контроль и необходимую подготовку для его немедленного вождения после поставки, включая заполненное масло в коробке передач и двигателе, заряженный аккумулятор, система охлаждения должна быть, заправлена антифризом, топливный бак должен быть заправлен дизельного топлива не менее 10 литров. |  |
| Техническое обслуживание и обязательное наличие сервис центра в Кыргызстане (в г. Бишкек). |  |
| Срок поставки специальных бронированных транспортных средств, с момента подписания договора поставки в г. Бишкек, не более 50-ти рабочих дней. |  |