ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение 4

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карты для платежной системы «MasterCard Gold». Количество карт 15 000 шт. Общие требования Смарт-карты на основе чипа Gemalto Optelio Contactless D16 R9 1.0 Mchip Advance 1.2.1 + Data Storage (На который ОАО «РСК Банк» имеет кастомизированную конфигурацию под персонализационный комплекс по выпуску карт, а также прошедший сертификацию в MasterCard) JavaCard / Global Platform) JavaCard 3.0.4 / GP 2.2.1 Advanced platform features:  Multi Security Domain:  Delegate Management:  Multi Logical Channels:  Garbage Collector:  On Board Key Generation: User memory (EEPROM) 16K or 36KB EEPROM with EMV applications 72KB EEPROM available only in no-EMV configurations Contact Interfacect Protocol T=0 / T=1 (ISO7816) Contactless Interface Standard Compliance Type A : T=CL Emulations: Mifare Classic 1K Baud Rate 106 kbauds/s Antenna Half Size Antenna and Full Size Antenna Cryptography Secure Messaging Card Manager configured with SCP02 (i=55) Supported cryptography  DES/ 3DES  RSA (card supports up to 2048bits in CRT (most EMV applications restrict CA keys loading at 1984bits)  SHA1/SHA256  AES 128 EMV applications  M/Chip Advance v1.2.1 with Data Storage Other applications  MPCOS v5.2 application can be loaded in E2  Dual PSE v1.4 MifareTM-compatible Classic 1K – 4 bytes NUID Размеры ширина - 85,595 ± 0,125 высота - 53,975 ± 0,055 толщина - 0,76 ± 0,08 радиус окружности в углах - 3,18мм Чип-модуль Gemalto Optelio Contactless D16 R9 G298 Вид карты Печать: офсетная Защитное покрытие карты: ламинат Заготовка Белый пластик, золотой модуль чипа, перламутровые краски, черная магнитная полоса Международные стандарты ISO-7810 "Идентификационные карты - физические характеристики"; ISO-7811 "Идентификационные карты - методы записи"; ISO-7813 "Идентификационные карты - карты для финансовых транзакций"; ISO-7816 "Идентификационные карты - карты с микросхемой с контактами". Предполагаемый дизайн карты Документация Предоставить Техническую спецификацию (DataSheet) на продукт Дополнительные требования Смарт-карты на основе чипа Gemalto Optelio Contactless D16 R9 1.0 Mchip Advance 1.2.1 + Data Storage (На который ОАО «РСК Банк» имеет кастомизированную конфигурацию под персонализационный комплекс по выпуску карт, а также прошедший сертификацию в MasterCard) Если Продукт предложенный Продавцом отличается от требования Банка то Продавец должен принять на себя обязанность несения всех расходов, которые понесет Банк на внедрение предложенного Продавцом Продукта: - Расходы на кастомизацию (лицензии) предложенного Продукта под персорешение использующиеся в Банке; - Расходы на работы по установке и настройке конфигурации системы персонализации банка под предлагаемый продукт с выездом специалиста ООО «ПРОНИТ»; - Стоимость прохождения Сертификационных работ Банком в ПЦ (CPV); - При этом общее время внедрения Продукта в Банке (прохождения всех процедур сертификации, закупка дополнительных лицензий, установка и настройка конфигураций) не должно превышать 5 недель с момента объявления Участника победителем по данному конкурсу на портале госзакупок. Оригинальный файл дизайна будет предоставлен победителю конкурса |  |

В ходе оценке конкурсных заявок Банк имеет право запросить образец Карты с чипом  у Участника конкурса для проверки на соответствие Техническому заданию. В случае не предоставления образца карт с чипом в установленный срок, заявка Участника будет отклонена.

Приложение 5

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карты для платежной системы «MasterCard Standard». Количество карт 5 000 шт. Общие требования Смарт-карты на основе чипа Gemalto Optelio Contactless D16 R9 1.0 Mchip Advance 1.2.1 + Data Storage (На который ОАО «РСК Банк» имеет кастомизированную конфигурацию под персонализационный комплекс по выпуску карт, а также прошедший сертификацию в MasterCard) JavaCard / Global Platform) JavaCard 3.0.4 / GP 2.2.1 Advanced platform features:  Multi Security Domain:  Delegate Management:  Multi Logical Channels:  Garbage Collector:  On Board Key Generation: User memory (EEPROM) 16K or 36KB EEPROM with EMV applications 72KB EEPROM available only in no-EMV configurations Contact Interfacect Protocol T=0 / T=1 (ISO7816) Contactless Interface Standard Compliance Type A : T=CL Emulations: Mifare Classic 1K Baud Rate 106 kbauds/s Antenna Half Size Antenna and Full Size Antenna Cryptography Secure Messaging Card Manager configured with SCP02 (i=55) Supported cryptography  DES/ 3DES  RSA (card supports up to 2048bits in CRT (most EMV applications restrict CA keys loading at 1984bits)  SHA1/SHA256  AES 128 EMV applications  M/Chip Advance v1.2.1 with Data Storage Other applications  MPCOS v5.2 application can be loaded in E2  Dual PSE v1.4 MifareTM-compatible Classic 1K – 4 bytes NUID Размеры ширина - 85,595 ± 0,125 высота - 53,975 ± 0,055 толщина - 0,76 ± 0,08 радиус окружности в углах - 3,18мм Чип-модуль Gemalto Optelio Contactless D16 R9 G298 Вид карты Печать: офсетная Защитное покрытие карты: ламинат Заготовка Белый пластик, золотой модуль чипа, перламутровые краски, черная магнитная полоса Международные стандарты ISO-7810 "Идентификационные карты - физические характеристики"; ISO-7811 "Идентификационные карты - методы записи"; ISO-7813 "Идентификационные карты - карты для финансовых транзакций"; ISO-7816 "Идентификационные карты - карты с микросхемой с контактами". Предполагаемый дизайн карты Документация Предоставить Техническую спецификацию (DataSheet) на продукт Дополнительные требования Смарт-карты на основе чипа Gemalto Optelio Contactless D16 R9 1.0 Mchip Advance 1.2.1 + Data Storage (на который ОАО «РСК Банк» имеет кастомизированную конфигурацию под персонализационный комплекс по выпуску карт, а также прошедший сертификацию в MasterCard). Если Продукт предложенный Продавцом отличается от требования Банка, то Продавец должен принять на себя обязанность несения всех расходов, которые понесет Банк на внедрение предложенного Продавцом Продукта: - Расходы на кастомизацию (лицензии) предложенного Продукта под персорешение использующиеся в Банке. - Расходы на работы по установке и настройке конфигурации системы персонализации банка под предлагаемый продукт с выездом специалиста ООО «ПРОНИТ»; - Стоимость прохождения Сертификационных работ Банком в ПЦ (CPV). - При этом общее время внедрения Продукта в Банке (прохождения всех процедур сертификации, закупка дополнительных лицензий, установка и настройка конфигураций) не должно превышать 5 недель с момента объявления Участника победителем по данному конкурсу на портале госзакупок. Оригинальный файл дизайна будет предоставлен победителю конкурса |  |

В ходе оценке конкурсных заявок Банк имеет право запросить образец Карты с чипом  у Участника конкурса для проверки на соответствие Техническому заданию. В случае не предоставления образца карт с чипом в установленный срок, заявка Участника будет отклонена.