Технические требование

к печатям и штампам, согласно Инструкция «О порядке изготовления, использования, хранения и учета печатей и штампов в ОАО «РСК Банк»».

|  | Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования к клише печати | Предложение поставщика |
|  | Минимальная допустимая высота букв шрифта на информационном поле клише печати 0,75(+0,1) мм, ширина штрихов знака шрифта не менее 0,05(+0,01) мм. |  |
|  | Размер букв |  |
|  | - Размер заглавных букв шрифта должен находиться в пределах от 1,6 до 2,2 мм. |  |
|  | Размер букв |  |
|  | - Размер строчные буквы шрифта должен находиться в пределах от 0,25 до 0,95 |  |
|  | Угол наклона |  |
|  | - Угол наклона боковых поверхностей печатающих элементов по отношению к перпендикуляру к плоскости клише печати должен быть от 40° до 70°. |  |
|  | Глубина пробельных элементов |  |
|  | - Глубина пробельных элементов должна соответствовать размерам этих элементов, согласно данным приведенной таблицы: Таблица соотношений пробельных элементов. Размер пробельного элемента; Глубина пробельного элемента. От 0,03 до 0,1; От 0,1 до 0,25. От 0,1 до 0,15; От 0,25 до 0,35. От 0,15 до 5,0; От 0,35 до 0,85. |  |
|  | Клише |  |
|  | - Поверхность печатающих элементов, изготовленного клише печати, должна быть гладкой. Если имеются царапины и рубцы, то они должны быть визуально различимы только через лупу 15-кратного увеличения. |  |
|  | Конструкция |  |
|  | - Печать должна быть изготовлена на пластиковой оснастке, принцип открывания-раскладываемая, клише из резины (не полимер). |  |
|  | Оборудование |  |
|  | - Наличие собственного оборудования. |  |
|  | Опыт |  |
|  | - Иметь опыт выполнения аналогичных договоров/услуг, информацию о выполненных поставках (опыте) необходимо предоставить в виде сведений о квалификации, в которых нужно указать общий объем поставок, сведения о квалификации должностных лиц. Сведения должны быть представлены на фирменном бланке и заверены подписью руководителя и печатью участника конкурса. |  |

| №п\п | Технические требования | Подходящие требования согласно Техническому требованию | Количество печатей (шт) | Стоимость изготовления с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастичная круглая печать с наименованием структурного подразделения 35-40 мм | Клише из резины лазерной гравировкой. Карманная оснастка, материал изготовления-пластик, принцип открывания-раскладываемая. | 6 |  |