Приложение № 1

Технические требования GPS трекера

|  | Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требование заказчика | Предложение поставщика |
|  | - Встраиваемый в автомобиль форм-фактор маленького размера для быстрой и легкой установки - Низкое энергопотребление - Внутренний источник питания - SMS оповещения о тревожных сообщений - Сигнал оповещения опционально - Онлайн событийный отчет - Внутренняя память не менее 128 МБ - Наличие лицензии "Wolfrahm"; |  |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | - Источник питания 12/24 В постоянного тока (диапазон: 10 - 32 В постоянного тока) - Абсолютные максимальные значения: 50 В в течение 60 с; 72 В в течение 0,1с. - Потребляемая мощность: - В режиме глубокого сна: 12 В не более 7 мА - Нормальный режим, с полностью заряженной батареей: 12 В не более 60 мА - Нормальный режим, во время зарядки батареи: 12 В не более 200 мА - Источник внутреннего питания: Li-Po 3,7 В не менее 190 мАч. - Защита от короткого замыкания - Защита от обратной полярности - Защиту от электростатического разряда на USB - Защиту от электростатического разряда на 1-проводной данных - Защиту от электростатического разряда сим-карты |  |
|  | Среда |  |
|  | - Температура хранения: -40 - +65 - Рабочая температура: -35 - +60 |  |
|  | Сертификация |  |
|  | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, MTBF, REACH |  |
|  | Вход и выход Характеристики |  |
|  | - 1 х DOUT Цифровые выходы - 1 х Цифровые входы - Максимальный выходной открытый коллектор 32 В, 1 А макс - 1 х AIN Аналоговые входы - Диапазон ввода от 0 - 30 В - Разрешение не менее 12 бит |  |
|  | Позиционирование |  |
|  | - GPS \ ГЛОНАСС модуль u-blox EVA-M8M - внутренний - 72 канала - Чувствительность не хуже -163 дБм (GPS); не хуже -164 ДБм (GPS и ГЛОНАСС) - Холодный старт не более 30 сек - Теплый старт не более 3 сек - GPS-антенна – внутренняя - Частота 1575,42 ± 3 МГц - GSM модем Quectel M95- внутренний - GSM850 \ GSM900 \ DCS1800 \ PCS1900 - GSM антенна - внутренняя - GSM850 \ GSM900 \ DCS1800 \ PCS1900 |  |
|  | Стоимость с НДС |  |
|  | - Контроллер бортовой серия GPS/ГЛОНАСС ## (Встроенные антенны GPS/GSM, обычный корпус, Bluetooth, внутренняя батарея) - Рекомендуются для легковых авто,для езды по городу/автострадам Не более 6000 сом за 1 единицу |  |
|  | Обслуживание: |  |
|  | - Обслуживание одного прибора на сервере с SIM картой (роуминг) в месяц не более 280 сом - Инсталляция ПО на диспетчерском пункте Заказчика по г. Бишкек - Предоставление картографического материала |  |