Техническое задание на корпусную мебель

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |  | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг | Количество заказа | Техническая спецификация | Цена за единицу и всего сумма |  |
| Обязательные требования к ЛДСП | Материал ЛДСП – 4-хслойная древесно-стружечная плита, на которую наносится декоративный слой из специального высококачественного бумажно-слоистого пластика. ГОСТ 32289-2013 Панели имеют класс эмиссии формальдегида E1. Обязательное соответствие нормам EN 312 или ГОСТ 10632-2014. Используемая при изготовлении эмульсия и отвердители не должны содержать хлор. Содержание формальдегида в ЛДСП, в среднем, всего 6,5 мг/100 г. Показатели качества поверхности ЛДСП (уровень стойкости к истиранию, склонность к образованию трещин, устойчивость к пятнообразованию, стойкость к образованию царапин) должен обязательно соответствовать стандарту EN14323 или ГОСТ 32297-2013. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя должен обязательно соответствовать стандарту EN311 или ГОСТ 23234-2009. Противопожарная безопасность покрытия должна обязательно соответствовать нормам EN13501-1 или ГОСТ 30244-94 Цвета ЛДСП столешницы и боковых стенок толщиной 25мм, 16 «белый премиум», «диамант серый сплошной» согласно дизайн-проекту. Торцы обработаны кромочной лентой ПВХ и/или АБС, толщиной 2 мм, импортных концернов, повторяющих цвет и материал структуры ДСП. По кромке обязательно приложить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам ЕАЭС. По ЛДСП и кромке предоставить образцы 25 мм и 16 мм (цвета – Диамант Серый Сплошной и Белый Премиум, размеры по 400*400мм, торцы, обработанные фирменной кромкой толщиной 2мм, повторяющих цвет и структуру ДСП). |  |  |  |  |
| Столы для операционистов с встроенными полками и стеклянной перегородкой | Стол операциониста : ∙ Общие габариты стола: представлены на схеме. кромка ПВХ противоударная 2мм общий материал изделия ЛДСП – толщина ЛДСП согласно схеме. кромка ПВХ 1мм по периметру Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) Перегородка между столами матовая дымчатая стекло. Толщина каленного стекла – 10 мм. (1 см), края стекла должны быть обработаны, без остроты. Предоставить образец каленного стекла не менее 10 мм. (размерами не менее 250*250мм, дымчатое матовое) и цвета ЛДСП. Размеры согласно схеме (размеры могут отличаться от изображений +-10 см) | 4 шт. |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 2. Стол письменный с подставкой для процессора, приставка-стол и выкатная тумба в кабинет директора 3. Стол письменный с подставкой для процессора и выкатная тумба в кабинет главного бухгалтера 4. Стол сотрудника с полкой для процессора и выкатной тумбой | Стол, покрытие: ламинированная плита, • Материал: ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) высокой плотности. • Толщина столешниц не менее 25-28 мм • Кромка ПВХ 2 мм противоударная • Толщина вертикальных щитов, опор и корпуса 20 мм • Кромка ПВХ 1 мм по периметру • фурнитура хорошего качества • Ручки должны быть хромированные/ металлические. • Способ стяжки конфирмант хорошего качества • Направляющие для ящиков шариковые хорошего качества • Замок на один верхний ящик • С регулируемыми ножками Тумба с тремя выдвижными ящиками на роликах. -Цвет: темно серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) Стол с размерами высота:750, ширина 800, длина 2200 Приставка-стол высота:750, ширина 600, длина 1200 Тумба, высота:610 Ширина: 430 Длина: 530 Стол, покрытие: ламинированная плита, • Материал: ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) высокой плотности. • Толщина столешниц не менее 25-28 мм • Кромка ПВХ 2 мм противоударная • Толщина вертикальных щитов, опор и корпуса 20 мм • Кромка ПВХ 1 мм по периметру • фурнитура хорошего качества • Ручки должны быть хромированные/ металлические. • Способ стяжки конфирмант хорошего качества • Направляющие для ящиков шариковые хорошего качества • Замок на один верхний ящик • С регулируемыми ножками Тумба с тремя выдвижными ящиками на роликах. -Цвет: темно серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) Стол с размерами высота:750, ширина 700, длина 1500 Тумба, высота:610 Ширина: 430 Длина: 530 Стол сотрудника: • Общие габариты стола: высота- 750 мм ширина- 750 мм длинна- 1400 мм Высота внешнего основания столешница ЛДСП 25-28мм кромка ПВХ противоударная 2мм общий материал изделия ЛДСП 25мм кромка ПВХ 1мм по периметру отдельно стоящий тумба-ящик на роликах Задняя часть стола должна быть закрыта (чтобы не было обзора со стороны клиента) Общие габариты тумбы: На столе отверстие для проводов офисной техники. Общие габариты тумбы: 3 ящика, на выдвижном механизме верхний ящик с замковой системой высота-550мм ширина-400мм длинна-550мм Общие габариты полки для процесса с дополнительной полкой вверху: Первая полка: ширина- 250 мм, высота – 500 мм глубина – 750 мм Вторая полка: ширина -250 мм, высота – 100 мм, глубина –750 мм Задняя часть полки должна быть закрыта • Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 4 шт. |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 5. Столы в кассу с приставкой и выкатной тумбой | Общие габариты стола (стол Г образной формы): высота- 750 мм ширина- 600 мм длинна- 800 мм приставка высота 750 мм, ширина 400 мм, длина 1000 мм Высота внешнего основания столешница ЛДСП 25-28мм кромка ПВХ противоударная 2мм общий материал изделия ЛДСП 25мм кромка ПВХ 1мм по периметру Общие габариты тумбы: 3 ящика, на выдвижном механизме верхний ящик с замковой системой высота-550мм ширина-400мм длинна-550мм Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) | 3 шт. 3 шт |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 6. Стол для переговоров | Материал: Основание металлическое, толщина профиля не менее 50 мм, столешница ЛДСП толщина не менее 25 мм Размеры: Ширина стола 800 мм, длина 1400 мм, высота 750 мм. Цвет: серый | 1 шт. |  |  | Таласская лбласть, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 7. Шкаф гардеробный | -Материал: ламинированный ДСП высокой плотности, качество «супер Е1» -Покрытие: Ламинированная плита. -Толщина топов и полок на шкафах 16 мм. -Толщина корпуса 16 мм. - фурнитура хорошего качества - ручки должны быть хромированные/ металлические. -Способ стяжки четырехэлементный с конусным винтом -Кромка столешниц ПВХ 2 мм, кромка опор – ABS -Направляющие ящиков роликовые -Задняя стенка шкаф - ДВП 6мм. Двухсторонне облицована (можно ставить стенкой на открытое пространство) -Цвет: корпус серый, лицевая сторона белого цвета Размер шкафа в мм: Высота: 2000, Ширина:700, Глубина: 500 | 3 шт. |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 8. Шкаф досье в операционный зал | Материал ЛДСП – 4-хслойная древесно-стружечная плита, на которую наносится декоративный слой из специального высококачественного бумажно-слоистого пластика. ГОСТ 32289-2013 Панели имеют класс эмиссии формальдегида E1. Обязательное соответствие нормам EN 312 или ГОСТ 10632-2014. Используемая при изготовлении эмульсия и отвердители не должны содержать хлор. Содержание формальдегида в ЛДСП, в среднем, всего 6,5 мг/100 г. Показатели качества поверхности ЛДСП (уровень стойкости к истиранию, склонность к образованию трещин, устойчивость к пятнообразованию, стойкость к образованию царапин) должен обязательно соответствовать стандарту EN14323 или ГОСТ 32297-2013. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя должен обязательно соответствовать стандарту EN311 или ГОСТ 23234-2009. Противопожарная безопасность покрытия должна обязательно соответствовать нормам EN13501-1 или ГОСТ 30244-94 Цвета ЛДСП столешницы и боковых стенок толщиной 25мм, 16 «белый премиум», «диамант серый сплошной» согласно дизайн-проекту. Торцы обработаны кромочной лентой ПВХ и/или АБС, толщиной 2 мм, импортных концернов, повторяющих цвет и материал структуры ДСП. По кромке обязательно приложить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам ЕАЭС. По ЛДСП и кромке предоставить образцы 25 мм и 16 мм (цвета – Диамант Серый Сплошной и Белый Премиум, размеры по 400*400мм, торцы обработанные фирменной кромкой толщиной 2мм, повторяющих цвет и структуру ДСП) на момент вскрытия согласно предложению и соответствующую фирменному цветовому каталогу завода-изготовителя. Данное требование выставлено для исключения возможности подмены цветовой гаммы и качества предоставляемых образцов. | 3 шт. |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 9. Журнальный столик | Материал ЛДСП Размер 80*45*40 Цвет: серый | 2 шт. |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 10. Стол для постового | Материал: Основание деревянное, толщина профиля не менее 30 мм, столешница ЛДСП толщина не менее 25 мм Размеры: Ширина стола 700 мм, длина 700 мм, высота 750 мм. Цвет: серый | 1 шт. |  |  | Таласская область, с. Бакай-Ата улица Манаса д. 101, кв. 2,4 |
| 11. Стол письменный с подставкой для процессора и выкатная тумба | Стол сотрудника: Общие габариты стола: высота- 750 мм ширина- 900 мм длинна- 1300 мм Высота внешнего основания столешница ЛДСП 25-28мм кромка ПВХ противоударная 2мм общий материал изделия ЛДСП 25мм кромка ПВХ 1мм по периметру отдельно стоящий тумба-ящик на роликах Задняя часть стола должна быть закрыта (чтобы не было обзора со стороны клиента) На столе отверстие для проводов офисной техники. Общие габариты полки для процесса с дополнительной полкой вверху: Первая полка: ширина- 250 мм, высота – 500 мм глубина – 900 мм Вторая полка: ширина -250 мм, высота – 100 мм, глубина –900 мм • Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) Общие габариты тумбы: 3 ящика, на выдвижном механизме верхний ящик с замковой системой высота-550мм ширина-400мм длинна-550мм Направляющие для ящиков шариковые хорошего качества Цвет – серый | 3 шт. 3 шт. |  |  | г. Ошская область, г.Ош, ул. Верхне Увамская №12 |
| 12. Стол с приставкой, с полкой для процессора и выкатной тумбой | Стол сотрудника: Общие габариты стола: высота- 750 мм ширина- 750 мм длинна- 1400 мм Высота внешнего основания столешница ЛДСП 25-28мм кромка ПВХ противоударная 2мм общий материал изделия ЛДСП 25мм кромка ПВХ 1мм по периметру отдельно стоящий тумба-ящик на роликах Задняя часть стола должна быть закрыта (чтобы не было обзора со стороны клиента) Общие габариты полки для процесса с дополнительной полкой вверху: Первая полка: ширина- 250 мм, высота – 500 мм глубина – 750 мм Вторая полка: ширина -250 мм, высота – 100 мм, глубина –750 мм • Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) На столе отверстие для проводов офисной техники Задняя часть полки должна быть закрыта (чтобы не было процессора со стороны клиента) и сбоку нужно сделать отверстие для проводов офисной техники Общие габариты приставка: Ширина 50 мм, Длина 1400 мм, высота 750 мм. • Материал: ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) высокой плотности. • Толщина столешниц не менее 25 мм. • Толщина опор и корпуса не менее 16 мм. • Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) Общие габариты тумбы: 3 ящика, на выдвижном механизме верхний ящик с замковой системой высота-550мм ширина-400мм длинна-550мм. | 1 шт. 1 шт. |  |  | Баткенская область г. Кадамжай, ул. Аман Жалилова д. 5 |
| 13. Стол сотрудника с полкой для процессора и выкатной тумбой | •Общие габариты стола: высота- 750 мм ширина- 750 мм длинна- 1400 мм., высота внешнего основания столешница ЛДСП 25-28 мм., кромка ПВХ противоударная 2мм., общий материал изделия ЛДСП 25 мм., кромка ПВХ 1мм. по периметру, отдельно стоящий тумба-ящик на роликах. Задняя часть стола должна быть закрыта (чтобы не было обзора со стороны клиента) Общие габариты тумбы: На столе отверстие для проводов офисной техники. Общие габариты тумбы: 3 ящика, на выдвижном механизме верхний ящик с замковой системой высота-550мм ширина-400мм длинна-550мм Общие габариты полки для процесса с дополнительной полкой вверху: Первая полка: ширина- 250 мм, высота – 500 мм глубина – 750 мм Вторая полка: ширина -250 мм, высота – 100 мм, глубина –750 мм • Цвет –серый, верхняя часть белая (цвет согласовать с заказчиком) | 3 шт. 3 шт. |  |  | Иссык-Кульская область с.Теплоклю-ченка, ул. Кыдыр-Аке №60/Б |
| 14. Шкаф гардеробный | -Материал: ламинированный ЛДСП высокой плотности, качество «супер Е1» -Покрытие: Ламинированная плита. -Толщина топов и полок на шкафах 16 мм. -Толщина корпуса 16 мм. - фурнитура хорошего качества - ручки должны быть хромированные/ металлические. -Способ стяжки четырехэлементный с конусным винтом -Кромка столешниц ПВХ 2 мм, кромка опор – ABS -Направляющие ящиков роликовые -Задняя стенка шкаф - ДВП 6мм. Двухсторонне облицована (можно ставить стенкой на открытое пространство) -Цвет: корпус серый, лицевая сторона белого цвета Размер шкафа в мм: Высота: 2000, Ширина:700, Глубина: 500 | 1 шт. |  |  | Иссык-Кульская область с.Теплоклю-ченка, ул. Кыдыр-Аке №60/Б |
| 15. Стол письменный с подставкой для процессора и выкатная тумба | Стол ширина 800 мм., длина 1 200 мм., высота 740 мм. цвет темно-серый, столешница белая, - место для системного блока – слева -Толщина корпуса не менее 16 мм. -Кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм. цвет темно-серый Стол ширина 800 мм., длина 1 400 мм., высота 740 мм. цвет темно-серый, столешница белая, - место для системного блока – справа -Толщина корпуса не менее 16 мм. -Кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм. цвет темно-серый Тумба на 4х колесах, с замком, с двумя ящиками, ширина 420 мм, длина 550 мм, высота 500 мм с , цвет темно-серый, Толщина корпуса не менее 16 мм., толщина верхнего корпуса не менее 16 мм. -ручки должны быть хромированные/металлические. -способ стяжки трехэлементный с конусным винтом. -кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм, -Направляющие ящиков роликовые -задняя стенка шкаф - ДВП 6 мм. цвет темно-серый | 2 шт. 1 шт. 3 шт. |  |  | г. Бишкек, ул. Усенбаева 44 |
| 16. Офисный шкаф | Ориентировочные размеры (Ширина 45 см - длина 120 см. высота 200 см. цвет темно-серый, двери распашные двухстворчатые белые (с замком) Одна колонка оборудована полками высотой с лист А4, вторая оборудована перекладиной для вешалок с одеждой и полкой верхней. | 1 шт. |  |  | г. Бишкек, ул. Усенбаева 44 |
| 17. Стол письменный с подставкой для процессора и выкатная тумба | Стол ширина 790 мм., длина 1 185 мм., цвет темно-серый, столешница белая, - место для системного блока – справа -Толщина корпуса не менее 16 мм. -Кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм. цвет темно-серый Тумба на 4х колесах, с замком, с двумя ящиками, ширина 415 мм, длина 545 мм, высота 500 мм с , цвет темно-серый, Толщина корпуса не менее 16 мм., толщина верхнего корпуса не менее 16 мм. -ручки должны быть хромированные/металлические. -способ стяжки трехэлементный с конусным винтом. -кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм, -Направляющие ящиков роликовые -задняя стенка шкаф - ДВП 6 мм. цвет темно-серый | 1 шт. 1 шт. |  |  | г. Бишкек, ул. Московская 80/1 |
| 18. Стол письменный с подставкой для процессора и выкатная тумба | Стол ширина 800 мм., длина 1 300 мм., цвет темно-серый, столешница белая, - место для системного блока – слева -Толщина корпуса не менее 16 мм. -Кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм. цвет темно-серый Стол ширина 800 мм., длина 1 300 мм., цвет темно-серый, столешница белая, - место для системного блока – справа -Толщина корпуса не менее 16 мм. -Кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм. цвет темно-серый. Тумба на 4х колесах, с замком, с двумя ящиками, ширина 420 мм, длина 550 мм, высота 500 мм с , цвет темно-серый, Толщина корпуса не менее 16 мм., толщина верхнего корпуса не менее 16 мм. -ручки должны быть хромированные/металлические. -способ стяжки трехэлементный с конусным винтом. -кромка столешниц ПВХ не менее 16 мм, -Направляющие ящиков роликовые -задняя стенка шкаф - ДВП 6 мм. цвет темно-серый | 1 шт. 2 шт. 3 шт. |  |  | г. Бишкек, ул. Московская 80/1 |
| - Обязательно в момент оценки предоставить образцы ЛДСП для проверки на соответствие настоящему техническому заданию. - Выезд, контрольное снятие размеров, уточнение цвета и консультация за счет Поставщика. - Вся мебель должна иметь целостность, без царапин и прочих дефектов. |  |  |  |  |  |

Обязательно заполнить и подписать техническое задание