ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ

(количество 3 шт.)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- |
| Материнская плата Не хуже по качеству аналога Asus H310 или Gigabyte | Аналог не хуже Intel H310 Express Socket LGA 1151 PCI Express x16 (PCI Express 3.0) 2 разъема PCI Express x1 3 разъема PCI 1 разъема M.2 2 DIMM-разъема для модулей памяти DDR4 1 порт D-Sub 1 порт HDMI 1 сетевая Lan-розетка RJ-45 1 LPT-port 4 разъема SATA 6 Гбит\с 4 порта USB 3.1 Gen1 6 портов USB 2.0/1.1 |  |
| Процессор | Аналог не хуже CPU LGA 1151 Intel Core i3 – 9100 3.6 GHz |  |
| Блок питания | Аналог не хуже Power Aerocool VX-600 PLUS, 600W, ATX, APFC, 20+4 pin, 4+4pin, 4*SATA, 3*Molex, 1*FDD, 2*PCI-E 6+2 pin, поддержка Haswell, вентилятор 12 см, кабель питания, черный |  |
| Оперативная память | Аналог не хуже Kingston DDR4 4Gb PC4-19200 |  |
| Кулер | Аналог не хуже Cooler INTEL LGA1156/1155/1151/1150 Original |  |
| Жесткий диск | Аналог не хуже SSD Kingston SA400S37 – 240 Gb, SATA III |  |
| Корпус | Аналог не хуже Jump |  |
| Клавиатура | Аналог не хуже A4Tech KR-750, Black, USB, US+RUSSIAN |  |
| Мышь | Аналог не хуже A4Tech OP-620D, Black, 1000dpi, USB, 2X Click Optimal Mouse. Кабель питания CEE7/7 |  |
| Монитор | Дисплей: 24 дюйм и более, соотношение сторон 16:9(широкоформатный), контрастность не ниже 1000:1, Углы наклона монитора от -5до 20 градусов. Интерфейс: HDMI,VGA Спецификация: Тип устройства – Монитор Тип матрицы – IPS Разрешение экрана - 1920х1080 FULL HD Частота разрешение – 60 Гц Углы обзора экрана – Горизонтали/вертикали 172 Яркость экрана – 300 кд/м2 Время отклика – 2 мс Отображаемые цвета – 16.7 млн. Комплектация: HDMI, VGA кабель, шнур питания. |  |
| На предлагаемый товар должна быть предоставлена полная гарантия на срок не менее 12 календарных месяцев. |  |  |

- Материнская плата и все другие комплектующие могут быть аналогичными или по характеристикам лучше, совместимые с остальными комплектующими системного блока

Подпись и печать Участника конкурса