ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ (СЭО)

| № | Наименование детали | Технические характеристики Заказчика | Количество Заказчика | Техническая спецификация ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал регистрации с экраном touch-screen со встроенным чековым принтером. | Антивандальный металлический корпус 320 мм ширина, 460 мм длина, высота не более1500 мм. Конструкция терминала должна быть представлена в нижеуказанных исполнениях (Другие варианты не будет расмотриваться): Антивандальный ударопрочный сенсорный экран TFT-LCD с антибликовым покрытием, диагональ 19". Если терминал имеет дисплей более 19* дюйм, то дисплей обязательно должен быть установлен в горизонтальном виде. Тип сенсора: ZaagTechV7S Разрешение 1280х1024. Системный блок терминала должен быть реализован в виде классического ПК. Должен состоять из стандартной материнской платы, со стандартными комплектующими. Не допускается решения основанных на мини-компьютерах, андроид устройствах. Требуемая спецификация для системного блока: - Материнская плата на чипсетеIntel H110 или H310 или аналог. Форм-фактор материнской платы разрешается только ATX или mATX. - Видеокарта GeforceGT730 или аналог, объем памяти минимум 4GB - Жёсткий диск SSD, 128 GB - Процессор IntelCorei3 или i5, выше 5го поколения - Оперативная память 4Gb DDR4 - Сетевая карта Realtek или аналог - Блок питания 450W, ATX, APFC, 20+4 pin, 4+4pin, 4*SATA, 3*Molex, 1*FDD, 2*PCI-E 6+2 pin, поддержка Haswell, вентилятор 12 см, кабель питания, черный или аналог Встроенный чековый термопринтер Custom VKP 80 II со скоростью печати не менее 200 мм в сек. с авто обрезчиком. Ширина используемой бумаги – 70-80 мм. Термопринтер должен быть установлен таким образом, что в него корректно должна устанавливаться термобумага длиной 300 метров (диаметр рулона 160мм) и обеспечиваться удобная и простая замена термобумаги. (Расходные материалы доступны к покупке в розничной сети на территории Заказчика.)Для запуска предоставляется по одному рулону на каждый терминал бесплатно. Операционная система –MicrosoftWindows 10 Pro 64-bit Температурный режим работы: 10~35°C Питание: 230V, 50Hz Крепление напольное. Терминал и все комплектующие должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении. | 1 шт. |  |
| 2 | Программное обеспечение | - операционная система Microsoft Windows 10 64-bit на терминалах регистрации; - модуль создания статистических отчетов в виде таблиц, графиков, диаграмм с выводом информации на печать; - графический конфигуратор интерфейса; - возможность прокрутки рекламных роликов на информационных табло; - мониторинг потока клиентов в режиме реального времени; - возможность автоматического сброса очереди в установленное время; - возможность перенаправления клиента; - возможность вызова произвольного клиента и пр.; - возможность вызова клиента с конкретным номером талона; - возможность привязки приоритетности услугам при вызове клиентов для каждого оператора; - режим работы диалогового интерфейса - мультиязычный; - должна быть возможность выбора языка (кыргызский, русский англиский) в интерфейсном меню распределителя чеков/тикетов; - голосовое и звуковое оповещение; - ПО должно обеспечивать выбор языка обслуживания, а также приглашение (звуковое оповещение) клиента на выбранном им языке – кыргызском и русском языках; - возможность внесения в диалоговый интерфейс неограниченного количества дополнительных языков; - обязательное наличие сопровождения на кыргызском языке с корректным переводом; - наличие возможности переключения речевого звукового сопровождения на однозвучный сигнал типа «ГОНГ»; - возможность отображения на чеке наименование учреждения, номера талона, наименование операции (очереди), даты и время регистрации, дополнительной информации; - ПО системы электронной очереди (далее – «СЭО») должно предусматривать возможность управления расписанием обслуживания (н-р, праздничные, выходные дни, регламент работы текущего операционного дня и т.п.); - возможность каждого пользователя системы (оператора) идентифицировать по цифровому коду; - возможность наращивания или уменьшения количества составных элементов системы (возможность подключения дополнительного количества рабочих мест и главных табло); - СЭО должна быть интегрирована в информационно-вычислительную сеть Банка без изменения топологии сети; - СЭО не должна ухудшать основные функциональные характеристики информационных систем Каналов связи (надёжность, быстродействие, возможность изменения конфигурации, удобство использования); - возможность изменять количество и наименование операций (очередей̆) заказчиком; - возможность оперативно подключать очереди к рабочим местам и пользователям в реальном времени без остановки системы; - ПО СЭО должно иметь клиент-серверную архитектуру, основанную на локальных серверах филиалов, с возможностью репликации отчетных данных на центральный сервер СЭО; - ПО СЭО не должно иметь привязку к железу, т.е. оперативно должно устанавливаться с приобретенными лицензиями на другой терминал при физических поломках основного терминала; - Возможность удаленного обновления рекламного контента на отдаленных СЭО; - Возможность через веб браузер формировать отчеты, и настройки ПО (добавление, удаление меню операции. Модуль формирования отчётов - - формирование отчетов в табличном и графическом виде за любой заданный промежуток времени в разрезе часов/дней/месяцев/лет по любым статистическим сведениям, имеющимся в СЭО; - - экспорт сформированных отчётов в форматы MS Word, Excel, PDF; - - централизованное автоматического обновление без участия пользователя или - администратора при загрузке пакета обновлённой версии ПО СЭО на сервер. Дополнительные требования к функционированию СЭО - - полностью русифицированный интерфейс программных модулей; - - возможность дальнейшего наращивания или уменьшения количества составных элементов Системы без её остановки. - Если Участник конкурса автор ПО Системы электронной очереди, то необходимо предоставить: 1). письмо Участника конкурса (автора ПО) о готовности внесение изменение в предлагаемое программное обеспечение СЭО по требованию Заказчика (формы, виды операции, количество операторов и т.д.). 2). Подтверждающий документ авторского право на предлагаемое ПО СЭО. - Если Участник конкурса не является автором ПО Системы электронной очереди, то необходимо предоставить: 1). Письмо автора ПО СЭО о готовности внесение изменение в предлагаемое программное обеспечение по требованию заказчика (формы, виды операции, количество операторов и т.д.). 2). Подтверждающий документ авторского право на предлагаемое ПО СЭО. 3). Письмо автора ПО СЭО наделяющий право Участника конкурса участвовать и подавать заявку на поставку СЭО. | 1 шт. |  |
| 3 | Лицензирование | - Лицензия для системы электронной очереди в обязательном порядке должна быть без окончания срока действия (бессрочной); - Привязка лицензий допускается только на запрошенную функциональность - Не ограниченные лицензия для рабочих мест (операторов); - Лицензии для системы электронной очереди должны быть предоставлены на внешнем носителе для удобства ротации системы электронной очереди и замены оборудования на терминале регистрации; | 4 шт. |  |
| 4 | Центральное информационное табло | LED телевизоры 43 дюйма, с кронштейном для установки на стену; | 2 шт. |  |
| 5 | Пульт для оператора | - виртуальный пульт в виде программного модуля на рабочем столе ПК сотрудника с легким, интуитивным графическим интерфейсом; - возможность получать информацию, сколько клиентов ожидает в очередях, для обслуживания которых предназначено данное рабочее место; - вызов клиента путем ввода номера талона вручную; - перевод клиента в другие очереди без получения второго талона; - каждая рабочее место предназначается для выполнения одной или группы операций (очереди); - подтверждение завершения обслуживания или неявки клиента; | Без ограничение |  |
| 6 | HDMI сплиттер | HDMI сплиттер для одновременного подключения телевизоров - Количество портов от от 2-ух до 4-ех - Разрешение 4Kх2K - Расстояние передачи Максимальное расстояние передачи 25 м - Входной/Выходной интерфейс HDMI - Форматы HDMI 480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080i/1080p/2K/4K | 3 шт. |  |
| 7 | HDMI кабели для подключения HDMIсплиттера | - Кабель HDMI Male к HDMI Male - Длина кабеля по потребности | 3 шт. |  |
| 8 | HDMI кабели для подключения телевизоров | - Кабель HDMI Male к HDMI Male - Версия HDMI 2.0 - Максимальное разрешение: 3840x2160@60Гц (Ultra HD) - Общая пропускная способность TMDS: 18 Гбит/с - Длина кабеля по потребности | 2 шт. |  |
| 9 | Инсталляция и запуск | Монтажные работы включают: кабеля, розетки, все сопутствующие накладные материалы, установка и настройка комплектующих системы управления очередью, пуско-наладочные работы, обучение пользователей; |  |  |
| 10 | Гарантийный период | Гарантийный период должен составлять 12 месяцев с момента инсталляции системы и запуска в промышленную эксплуатацию по Акту об установке и вводе в эксплуатацию СЭО; |  |  |
| 11 | Сервис центр | Cервисные центры: г. Ош и г. Бишкек для оказания оперативного гарантийного сервисного обслуживания; |  |  |
| 12 | Инструкции | Предоставление документации в электронном виде по установке и настройке ПО СЭО; по работе программных модулей; |  |  |
| 13 | Обучение | Обязательное обучение сотрудников по установке и настройке ПО СЭО, размещение рекламного контента, формирование отчетов и других программных модулей; |  |  |
| 14 | Оформление терминала выдачи чеков | Обязательное оформление терминала выдачи чека в фирменном стиле ОАО «РСК Банк» по дизайн-макету; |  |  |
| 15 | Оформление интерфейса ПО СЭО | Обязательное оформление интерфейса ПО СЭО в фирменном стиле ОАО «РСК Банк» по дизайн-макету; |  |  |

Участник конкурса должен предоставить спецификацию оборудования, согласно установленных технических требований и количества Заказчика.

Доставка и установка СЭО:

| № | Филиалы | Количество | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сберегательная касса №033-0-07 | 1 | пр. Жибек –Жолу 150/1 (ТЦ Аламедин Гранд) |
|  | итого |  |  |

Поставить подпись и печать