ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для многофункционального устройства

(количество 2 шт.)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) |
| --- | --- |
| - аналог не хуже по качеству Canon mf 244 dw - Скорость печати Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4) - Способ печати Монохромная лазерная печать - Качество печати До 1200 х 1200 точек на дюйм - Разрешение печати 600 x 600 точек на дюйм - Время выхода первой страницы Прибл.: 6,0 секунды или менее - Двухсторонняя печать Автоматическая - Языки принтера UFRII-LT, PCL 5e, PCL6 - Шрифты 45 шрифтов PCL - Поля печати По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт) Режим экономии тонера Да - Копировальный аппарат - Скорость копирования Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) - Время выхода первой копии Прибл. не более 9,0 секунды - Разрешение копирования До 600 x 600 точек на дюйм - Режимы копирования Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст - Двустороннее копирование 1 сторона на 2 стороны (автоматически) - Количество копий До 999 копий - Уменьшение/увеличение 25—400% с шагом 1% - Другие функции Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности ### Сканер #### Тип Цветное #### Разрешение сканирования Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм #### Скорость сканирования Монохромное одностороннее: 20 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300x300 т./д.) #### Глубина цветного сканирования 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) #### Оттенки серого 256 уровней #### Совместимость TWAIN, WIA, ICA #### Макс. ширина области сканирования 216 мм #### Сканирование на ПК TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска #### Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) #### Тип интерфейса: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet (RJ-45), 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Расходные материалы: Картридж обязательно должен быть 737 другой картридж не рассматривается (даже если будет предложен аналог данного принтера), т.к. данный картридж используется по Банку в целом. |  |

- Поставщику обязательно заполнить вышеуказанную таблицу

- Оценка будет проводиться при соответствии квалификационным и техническим требованиям, а также при наличии наименьшей цены.

Адреса поставок и количество:

- г. Бишкек, ул. Московская 80/1-2 шт.

Подпись и печать Участника конкурса