Техническое задание на лот №1

Пожарный щит -1комп.

| № | Предмет закупки | Количество | Цена за единицу | ## Общая цена с учетом НСП и прочих расходов по доставке | Место доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит пожарный закрытого типа в сборе, металлический, красного цвета с ушками для замка. Щит должен соответствовать нормам пожарной безопасности КР для размещения пожарного инвентаря. Инструмент размещается на крючках. Должно быть место для двух огнетушителей. | 1 шт. |  |  | Жалал Абадская обл. г.Кара-Куль, ул.Ленина,15 Б |
| 2 | Багор пожарный - длина не более 200 см, Багор состоит из стального крюка с копьем, приваренного к стальной трубе диаметром 20 мм с толщиной стенки 2,8 мм, и кольца- рукоятки, изготовленной из стального прутка диаметром 20 мм, приваренного на другом конце отрезка трубы. Длина, мм: не менее 1600 Масса, кг: не более 5 Цвет: красный | 2 шт. |  |  |  |
| 3 | Лом пожарный, металлический - круглый стержень, верхний конец которого отогнут под углом 45° и заострен на четыре грани так, что образуется плоское лезвие шириной 10 мм. Длина заточки 60 мм. Нижний конец лома также четырехгранный. На расстоянии 200 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 30 мм для подвески его на карабине. Поверхность ломов окрашена краской в чёрный цвет. Габаритные размеры: 1100 х 160 мм. Цвет: чёрный. Масса не более: 4,5 кг. | 2 шт. |  |  |  |
| 4 | Лопата совковая - длина черенка не менее 140см; Лопата металлическая с черенком из твердых лиственных пород, цвет- красный. Масса, кг: не более 2. | 1 шт. |  |  |  |
| 5 | Лопата штыковая - длина черенка - от 110 до 130 см; Лопата металлическая с черенком из твердых лиственных пород, цвет- красный. Масса, кг: не более 2. Длина черенка, мм: не менее 1400 | 1 шт. |  |  |  |
| 6 | Ведро пожарное конусное, металлический, красного цвета - – объем не менее 0,008 м3 | 2 шт. |  |  |  |
| 7 | Ящик для песка 50*50*50 (вместе с песком), толщина металла 0,3мм, красного цвета | 1 шт. |  |  |  |
| 8 | Огнетушитель порошковый ОП-4 с шлангами в комплекте. | 3 шт. |  |  |  |
| 9 | Топор – не более 400 х 700 мм, вес не более 3 кг, ручка красного цвета; масса топора, кг: от 2 до 2,5. | 1 шт. |  |  |  |
| 10 | Противопожарное полотно (кошма) не меньше 2х1м. | 1 шт. |  |  |  |
| 11 | Доставка | 1 |  |  |  |
| ИТОГО с учетом всех налогов и сборов согласно законодательства КР: |  |  |  |  |  |

Поставить подпись и печать