Техническое задание для закупки батареи для ИБП.

| Требование заказчика |  |  | Предложение поставщика (обязательно заполнить) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и технические спецификации | Кол-во | Цена за ед. (комплект) | всего | технические спецификации |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ - Предоставить авторизационное письмо от завода изготовителя оборудования на право продажи оборудования и установку на территории Кыргызской Республики. - Наличие сервис центра на поставляемое оборудование у поставщика на территории Кыргызской Республике - указать наименование и адрес сервис центра. - Поставляемые батареи, должны иметь технические параметры, не ущемляющие параметры, указанные в настоящем техническом задании (в подтверждении предоставить детальное описание поставляемых батарей, взяв за основу таблицу Технических спецификаций и заполнив графу предложение участника конкурса) Предложения с незаполненной графой «Технические спецификации» к рассмотрению приниматься не будут; - вся техническая документация должна быть на русском и\или английском языках; - Поставка установка и калибровка оборудования осуществляется поставщиком. - В случаи возникновения проблем с ИБП при замене батарей поставщик берет ответственность по восстановлению на себя. - В период гарантийного срока службы батареи в случаи выхода из строя или для проведения диагностики транспортировка осуществляется поставщиком. - Поставляемые батарейные картриджи должны быть новыми и не более 6 месяцев с даты производства. - указать дату производства. - Срок поставки не должен превышать 20 календарных недель. - Стандартная гарантия: 2 год гарантии ремонта или замены. |  |  |  |  |
|  | - Сменный батарейный картридж для ИБП |  |  |  |  |
| 2 | - Тип батарей: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек. - указать тип батареи. - Монтаж батарей: Закрытый батарейный картридж - Ожидаемый срок службы батареи (лет): 3–5 - Емкость батарейного картриджа: 960 мА*ч - Рабочая температура: 0 - 40 °C - Рабочий диапазон относительной влажности: 0 – 95% - Выходное напряжение батареи: 192V - Батарейный картридж должен быть полностью совместим с установленным в Банке ИБП (Источником Бесперебойного Питания) SURT10000XLI - Адрес поставки г. Бишкек, ул. Московская, 80/1. | 3 комплекта (6 шт.) |  |  |  |
|  | - Сменный батарейный картридж для ИБП | 1 шт. |  |  |  |
|  | - Тип батарей: Свинцово-кислотная батарея - Монтаж устройства: Закрытый аккумуляторный блок - Ожидаемый срок службы батареи (лет): 3–5 - Входное напряжение батареи: 48 V - Количество кабелей питания - 1 - Рабочая температура: 0 - 40 °C - Рабочий диапазон относительной влажности: 0 – 95% - Свинцово-кислотная батарея должна быть полностью совместима с установленным в Банке ИБП (Источником Бесперебойного Питания) SMT2200RMI2U - Адрес поставки г. Бишкек, ул. Молодой Гвардии 38а. |  |  |  |  |
|  | - Сменный батарейный картридж для ИБП | 3 шт. |  |  |  |
|  | - Тип батарей: Свинцово-кислотная батарея - Крепление батареи: Закрытый аккумуляторный картридж - Ожидаемый срок службы батареи (лет): 3–5 - Рабочая температура: 0 - 40 °C - Рабочий диапазон относительной влажности: 0 – 95% - Батарейный картридж должен быть полностью совместим с установленным в Банке ИБП (Источником Бесперебойного Питания) SMT1500RMI1U - Адрес поставки г. Бишкек, ул. Молодой Гвардии 38а. |  |  |  |  |
| 3 | - Сменный батарейный картридж для ИБП | 2 комплекта (4 шт.) |  |  |  |
|  | - Тип батарей: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек. - Монтаж батарей: Закрытый батарейный картридж - Ожидаемый срок службы батареи (лет): 3–5 - Емкость батарейного картриджа: 960 мА*ч - Рабочая температура: 0 - 40 °C - Рабочий диапазон относительной влажности: 0 – 95% - Выходное напряжение батареи: 192V - Батарейный картридж должен быть полностью совместим с установленным в Банке ИБП (Источником Бесперебойного Питания) SRT6KRMXLI - Адрес поставки г. Бишкек, ул. Московская, 80/1. |  |  |  |  |
| 4 | - Сменный батарейный картридж для ИБП | 2 комплекта (4 шт.) |  |  |  |
|  | - Тип батарей: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек. - Монтаж батарей: Закрытый батарейный картридж - Ожидаемый срок службы батареи (лет): 3–5 - Емкость батарейного картриджа: 960 мА*ч - Рабочая температура: 0 - 40 °C - Рабочий диапазон относительной влажности: 0 – 95% - Выходное напряжение батареи: 192V - Батарейный картридж должен быть полностью совместим с установленным в Банке ИБП (Источником Бесперебойного Питания) SRT10KRMXLI - Адрес поставки г. Бишкек, ул. Московская, 80/1. |  |  |  |  |