Техническое задание

На штукатурку наружного фасада с 3 сторон, демонтаж 2х кабинетов опер зала 1 этажа и замены перегородки из м/пластика на алюминиевые на входной группе для  Чолпон-Атинского филиала ОАО « РСК Банк» 2022 г. расположенного в г. Чолпон –Ате по ул. Советской -22

| № | Требование заказчика | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ |  |  |
| 1 | Наружная штукатурка фасада |  |
| А) | Снятие старой штукатурки фасада с 3-х сторон с лесов на Н= 10м. После снятия штукатурки необходимо произвести обеспыливания путем продувки компрессором все швы и поверхность. |  |
| Б) | Составить акт приема поверхности для штукатурки и сдать заказчику ( директору филиала) |  |
| В) | Раствор для штукатурки необходимо М-50 приготовление должен соответствовать рецепту Госстроем КР и согласованного с заказчиком . Категорично не допускать применение в состав раствора глины. |  |
| Г) | Необходимо произвести прорезку горизонтальных рустов 20х20мм по верху и низу оконных проемов, с покраской в белый цвет. |  |
| Д) | По готовому основанию ( штукатурка должен высохнуть) произвести грунтовку стен и произвести окраску фасадной колерованной краской за 2 раза цвет согласовать с директором филиала. В местах где отсутствует оконные сливы необходимо поставить новые, произвести мытье окон и покраска метал решеток. |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж перегородки в операционном зале 1 этажа |  |
| А) | Необходимо демонтировать перегородки из ГКЛ пола в 2 х кабинетах площадью 15м2 с устройством пола и потолка аналогично опер залу. |  |
| 3 | Входная группа |  |
| А) | Демонтаж перегородки из м/пластика с дверным блоком |  |
| Б) | Монтаж новой перегородки из алюминиевого профиля с стеклянным заполнением и дверью |  |
| В) | Демонтаж наружной 2-х польный двери из алюминиевого профиля с остеклением аналог существующим. |  |

- Необходимо заполнить и подписать технического задание

- Поставить подпись и печать поставщика