ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИНТЕР МФУ (многофункционального устройства)

Наименование Заказчика: ОАО «РСК Банк»

Таблица №1

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- |
| - Требования к качеству поставляемых товаров. - Все оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, выпуском не ранее 2020 года, официально поставляемым на территорию Кыргызской Республики (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов). - Необходимо наличие технического паспорта на эти изделия. - Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу. - На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. |  |
| - Гарантийные обязательства и техническая поддержка. - Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования. - Гарантийное обслуживание оборудования должно производиться в сервисном центре, находящемся на территории КР. - Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом. - Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока. |  |

Таблица №2 Техническое требования.

| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | Кол. (шт) | Предложение Поставщика (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Много функциональный принтер 3 в 1. - Аналог не хуже по качеству Canon i-SENSYS MF 453 dw Основные характеристики: Тип аппарата- Черно-белое лазерное многофункциональное устройство Поддерживаемые функции - Печать, сканирование и копирование Характеристики печати: Скорость печати - Односторон.: до 38 стр./мин (A4), до 63,1 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 31,9 изобр./мин (A4) Способ печати - Монохромная лазерная печать Разрешение печати - До 1200 х 1200 точек на дюйм Время прогрева - Прибл. 14 сек. или менее с момента включения питания Время выхода первой страницы - Прибл. 5,5 сек. или менее Языки принтера - UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3 Шрифты - 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript Поля печати - По 5 мм сверху и снизу, слева и справа, По 10 мм сверху и снизу, слева и справа («Конверт») Режим экономии тонера - Да Дополнительные функции печати - Безопасная печать, Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, приложение Canon PRINT Business, подключаемый модуль Canon Print Service Характеристики копирования: Скорость копирования - Односторон. (A4): до 38 стр./мин, Двусторонняя (A4): до 30,3 изобр./мин Время вывода первой копии - Устройство автоматической подачи документов (A4): прибл. 6,6 сек. или менее Планшет (A4): прибл. 6,4 сек. или менее Разрешение при копировании - До 600 х 600 точек на дюйм Режимы копирования - Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото Двустороннее копирование - 2 стороны на 2 стороны (автоматически) Количество копий за цикл - До 999 копий Коэффициент масштабирования - 25—400% с шагом 1% Другие функции - Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, идентификационная карта копирования Характеристики сканирования: Стандартный тип - Цветное Разрешение при сканировании - Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм, Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм, Скорость сканирования - Монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм). Цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм).Цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Глубина цвета при сканировании - 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) Оттенки серого - 256 уровней Совместимость - TWAIN, WIA, ICA Макс. ширина сканирования - 216 мм Сканирование на почту - TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска Сканирование с отправкой в облако - TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX - ITU-T.37 Работа с носителем: Тип сканера - Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное) Устройство подачи бумаги (стандарт) - Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 100 листов. Устройство автоподачи документов на 50 листов Устройство подачи бумаги (опция) – Кассета на 250 листов Максимальная емкость устройства подачи бумаги – 900 листов Вывод бумаги – 150 листов Типы носителей -Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Размеры материалов для печати - Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Устройство АПД:A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Плотность - Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м² Универсальный лоток: 60–163 г/м², Устройство АПД: 50–105 г/м² Двусторонняя печать - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Пользовательский формат: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м² Интерфейс и программное обеспечение: Тип интерфейса - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Поддерживаемые ОС - Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.11 и выше Linux4 Сетевой протокол - Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканер: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP).Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP. Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP/Mac-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES). Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Программное обеспечение и управление принтером - MF Scan Utility, удаленный пользовательский, интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений Общие характеристики: Рекомендуемый ежемесячный объем печати - 750–4000 страниц в месяц Производительность - Макс. 80 000 страниц в месяц5 Частота процессора - 800 МГц x 2 Память - 1 ГБ Панель управления - Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см Габариты с лотками (Ш x Г x В) - 453 x 464 x 392 мм Площадь для установки (Ш x Г x В) - 682 x 1083 x 895 мм Вес - Прибл. 17,2 кг Условия эксплуатации - Температура: от 10 до 30 °С (от 50 до 86 °F), Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) Источник питания - 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Энергопотребление - Рабочий режим печати: прибл. 500 Вт, Максимум: прибл. 1370 Вт, Режим ожидания: прибл. 9,4 Вт В спящем режиме: прибл. 0,9 Вт, Обычное потребление энергии (TEC): 0,33 кВт⋅ч в неделю (230 В)10 Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Уровень шума - Звуковое давление6: Рабочий режим: 53 дБ Режим ожидания: без шума7 Звуковая мощность6: Рабочий режим: 72,2 дБ Режим ожидания: без шума7 Расходные материалы: Картриджи - Картридж 057 (3100 страниц), Картридж 057H (10 000 страниц), предлагаемое оборудование в обязательном порядке должна поддерживать картриджи - универсальные Canon-057 без чипа (в целях оптимизации расходов). Обязательно в комплекте 2 шт. картриджей (стартовый и стандартный). Аксессуары и дополнительные материалы: Наименования - Модуль кассетной подачи AH1 (кассета на 550 листов) | 86 шт. МФУ (в комплекте с 2 мя картриджами в каждом МФУ) |  |

Таблица №3 Принтеры МФУ 3в1 должен доставляться по следующим адресам:

| № | Адреса филиалов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чуйский филиал г.Бишкек, ул.Фрунзе, 338 | Иссык-Кульский филиал г.Каракол, ул.Токтогула, 271 | Нарынский филиал ул.Ленина, 244 | Жалал-Абадский филиал г.Жалал-Абад, ул.Ленина, 43 | Ошский филиал г.Ош, ул.Курманджан Датка, 124а | Баткенский филиал г.Баткен, ул.Т.Садыкова, 5 | Головной офис ОАО «РСК Банк» г.Бишкек, бул. Молодая Гвардия 38а. |
| 1. | 19 шт. | 12 шт. | 3 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 4 шт. | 26 шт. |

В момент оценки конкурсных заявок, Участник конкурса при требовании Заказчика, обязан предоставить:

- образец оборудования для оценки на техническое соответствие,

- образец использования универсального картриджа Canon-057 без чипа на предлагаемом оборудовании.