Техническая спецификация  СДМ сортировщик

| № | Техническая спецификация | Техническая спецификация ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики : Дисплей - цветной сенсорный ЖК 4,3 (11см) Скорость счёта – до 1300 банкнот/минуту Емкость карманов – Подающего-800/приёмного-300/реджекта-100 Питание – 100-240 В 50/60 Гц Потребляемая можность – 290 Вт Габаритные размеры , (ШхГхВ), мм - 300 х 320 х 315 Масса – 13 кг Виды детекции: - Изображение в видимом спектре - Изображение в ИК спектре - УФ люминесценция - Магнитные метки - Оптическая плотность - Размеры по длине и ширине - Целостность - Сдвоенность - Чтение, сверка, сохранения серийных номеров Обязательные Функции: - Система EasyPass защищает банкноты от износа и повреждений, гасит шум и вибрации. - Интеграция в IT-систему организации несколькими способами. (Интеграция в АБС Банка) - Обновление ПО через сервер банка. - Визуализация для каждой банкноты по 8 признакам в отчёте. - Гибкий кастомизированный интерфейс - Передача данных на ПК с помощью программы SIM - Удаленное обновление ПО - Удаленный мониторинг состояния сортировщика - Настройка горячих клавиш и внешнего вида рабочего стола. - Визуализация для каждой банкноты по 8 МЧП в отчёте Необходимые датчики: - 2 Ультрасовременных цветных (RGB) CIS сканера. - 16 канальный магнитный датчик, 4х канальная УФ-детекция. - Управление жестами, как на смартфоне Данная модель должна быть обязательно запрограммирована на работу со следующими валютами: сом, евро, доллар США, российский рубль, казахский тенге. |  |

Примечание: Наличие  собственного сервис центра по обслуживанию и ремонту в г.Бишкек обязательно.

ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ