- Дополнительные сведения для разработки проекта:

- Конструкции частей здания:

Фундамент – монолитный, из ж/бетона М-200 класс В- 15

- Каркас здания – монолитный полный  железобетонный каркас

Колонны  - ж/ бетонные 400х400мм

Ригеля    - ж/бетонные   400х500мм

Стены – кирпичные, из жженного кирпича полублок , т=510 мм

Оконные  и дверные блоки  - из алюминиевого профиля (теплой серии), входные  двери  бронированные

- Перегородки -  Стеклянные каленные  б=8мм с матовым пленкой

Перекрытие – сборные ж/бетонные плиты т=220мм. (в случае отсутствия плит - монолит)

Утеплитель  покрытия -минплита  жесткая  по расчету

Кровля   -  1- скатная из кровельного окрашенного профнастила т=0,5мм по деревянной обрешетке 50х50мм по наклонным стропилам

сеч 70х200мм, с шагом через 1200мм. с    организованным водостоком.

Наружная отделка –  Согласно дизайн проекту

Ограждение окон –  из квадратной ар-ра Ф=16мм. шаг между стержнями не более 150мм

Водопровод  - от действующей линии

- Канализация – рассмотреть  возможности подключения центральной канализации

- Вентиляция –в операционном – принудительная

Отопление  -   1 этажа-  водяное от собственной котельной, расположенной во дворе, отопление  подвала -  общая с 1 и 2этажами  вариант (электро. Конвекторы)

Котельная  - отдельно стоящее строение со складом угля и подъездными путями 3х4 м     Н -3м  из п/блока т= 20см с односкатной кровлей, с

утепленной котельной. Котел  комбинированный  на твердом   топливе и электричестве согласно расчета площади помещений.

Электроснабжение- воздушной кабельной линией   кабелем АВВГ 3х35+1х16 мм от     На территории установить электро трансформатор

Проектируемую трассу согласовать с районным РЭС. Электромонтажные работы  выполнить согласно требованиям ФКУ. Необходимую

потребляемую  мощность определить по расчету с запасом 20% .     Проектируемую трассу согласовать с РЭС и   представителями   инженерных сетей.

Слаботочные сети -  (видеонаблюдение, ОПТС, интернет и  кабели ДИТ)

Благоустройство  -  ( ограждение, озеленение ,площадки, дороги и тротуары скамейки)

Наружный туалет- из пескоблока 2 очковый  2500х2000х2200м ( h) с освещением и  с подключением к проектируемому наружной канализации

Входной тамбур внутренний из кирпича б=250мм размером  3000х2000х3000(h) мм.  входная дверь в оперзал металлическая 1,5х2,1м с двумя внутренними замками, задвижкой и глазком, с толщиной  листа 2 мм Наружная дверь 2х створчатая 1.5х2.1м из алюминивего профиля со стеклопакетом

- Крыльцо главного входа  козырек для входа и пандуса  сделать из каленного стекла б=10мм на металл стойках 100х100мм шириной 1500мм длиной 6000мм

Ступени облицевать нескользящей  керамогранитной  плиткой 600х600 мм

Ограждения из стальных нержавеющих труб: стойки и перила d=55 мм, продольными трубами d=25 мм

Необходимо предусмотреть бетонный пандус с уклоном не более 15% с ограждением , поверхность    облицевать тротуарными плитками  с защитным козырьком

- Цоколь здания

- Облицовка цоколя и стен бетонных крылец из плит керамогранита 600х600мм. черного или темно-серого цвета по металлическим профилям

серого цвета по металлическим профилям и утепленному основанию

- Наружное  ограждение территории- из  -пескоблока 20х20х40 см, h= 2,2 м над фундаментом

Ворота- металлические 4х2,6 м,  т= 2мм, с электроприводом, ограждение решетчатое из ст.квадрата 14х14 мм, Н= 2,2м над  фундаментом

Вдоль фасадной части- дорожки из цветной брусчатки с установкой скамеек 2,2м с козырьком из   поликарбоната синего цвета в кол-ве 4 шт.

Предусмотреть стоянку для автомашин  клиентов с покрытием  из брусчатки.

Вход во двор  -  между забором и зданием необходимо сделать навес из легкой конструкции с устройством водосливных желобов и в/сточных труб

- Характеристика помещений 1 этажа:

- 1 этаж -Операционный зал

Внутренние  эл. работы – На каждый рабочий стол предусмотреть по 3 эл. розетки на 2    гнезда на 25 А, с заземлением и для клиентов и СБ в 5 ти местах с     медными 3х жильными эл.

кабелями сеч 3х2,5мм2 и для освещения 2х1,5 мм

Для освещения  кабинетов и оперзала необходимы светодиодные   светильники  1200х300мм. W= 60 Вт. и распределительные шиты с автоматическими      выключателями. В щитовой предусмотреть эл. щит учета с перекидным рубильником для подключения электрогенератора

Отделка стен: – штукатурка и улучшенная   водоэмульсионная окраска по согласованному проекту отделки по дизайну РСК Банк

Потолки -   потолочная плитка « Армстронг» с утеплением, размер 1200х600мм.

Полы в операционном зале- керамогранитные плиты  1200х600мм.( цвет светло-серый )

Полы в кабинетах- из ламината класс-33 т=8мм.

Наружные двери металлические с толщиной наружного стального листа 2 мм и внутренний не     менее 1 мм, с двумя         внутренними замками, задвижкой,  глазком и доводчиком.

Высота операционного зала  3,0 м, высота помещений в кабинетах 3,0 м.

Внутренние колонны 400х400мм облицевать согласно Бренчбука дизайна РСК Банк

В кассовых узлах предусмотреть со стороны опер зала Г-образные перегородки 1.0х0.8х1.8( Н) из каленного стеклаб=8мм, для защиты обзора посторонних лиц в зале ожидания

- 2. Кассовый узел + комната пересчета

Каркас из  стального прямоугольного профиля 50х50х3мм, обшитый

стальным листом т=3мм на Н=2.2м вверху предусмотреть проем для вентиляции к/узла шириной 300мм из мелкой сетки

Наружную стенку обшить листами ЛДСП б=16мм , внутреннюю стенку обшить ДВПО

Все металлические детали заземлить общим контуром с выносом заземления во двор.

На   полы в кассах уложить плиту ОСП т= 15 мм, по нему уложить  ламинат класс 33  т=8 мм .

Для каждой кассовой кабины необходимо установить многослойное пулестойкое  стекло

1200х1000 мм, толщиной  не менее 20мм, обрамленное в алюминиевый уголок, с передаточными подвижными лотками с столешницей шириной 600мм

Входные двери из кассового коридора бронированные  с толщ. ст.листа т= 2 мм с двумя внутренними замками и смотровым глазком.

Высота внутренних перегородок кассового узла 1,2 м. необходимо сделать из каленного стекла б=8мм

На каждого кассира необходимо установить светильник СД 600х600мм мощ.48 вт

На 1 рабочий стол необходимо предусмотреть 3 точки 2х местных розеток с заземлением

Все металлические конструкции покрыть антикоррозионной  краской.

В	В  лестничной клетке спуска в хранилище предусмотреть грузовой подъемник 1.0 х 1.0 м для спуска и подъема ценностей  ( без пассажира)

3.Кабинеты

Перегородки из каленного стекла = 8мм с наклейкой матовых пленок полосками по горизонтали

Полы из ламината, класс прочности 33 т=8мм

Потолок – потолочная панель «Экофон», с теплоизоляцией т=20 мм, разм. 1200х600мм.

Светильник светодиодный, потолочный, внутренний, размером 1200х300 мм,W= 48 вт. «ТЕКСАН»

Розетки электрические наружные, в каждое рабочее место  3 точки по 2 гнезда

Окна из алюминиевого профиля теплой серии ОС 15х18 с подоконниками и форточкой

В операционном зале и всех кабинетах предусмотреть защитные декоративные панели  на стены из

ЛДСП 250х16 мм.

4. Санузлы   1 и 2 этажа

Необходимо предусмотреть   на 1 этаже санузел на 1 очко

На 2 этаже  санузел на 2 отделение мужской и женский

Облицовка стен- керамическая плитка для стен  200х400мм на всю высоту

Полы керамическая плитка для пола 400х400мм, т=8 мм

Освещение светодиодные  светильники 300х300мм.

Вентиляция подключается к обшей системе.  В санузле  установить унитаз, раковину со смесителем и электронагреватель для воды «Аристон» на 50 л.

и   тумбу с зеркалом

- 2 . Этаж

- Все кабинеты 2 этажа выполнить из каленного стекла 8мм на высоту 2.5м с наклейкой матовой пленкой по горизонтали полосками шириной 50 мм

- На оставшиеся верхнюю  часть   установить перегородку из ГКЛ обшитую с 2-х сторон на высоту 0.5м с отделкой

- Не обходимо устройство пожарной лестницы с коридора 2 этажа

- Характеристика помещений подвала

1.Архив

Отделка стен – высоко-качественная водоэмульсионная окраска стен

Полы -  керамическая плитка 600х600 мм.

Дверь – ДГ 21-09 бронированная.

Отопление –  По расчету  биметаллические ( или Электра радиаторы керамические)

Освещение – Светодиодные светильники  600х600мм 48 Вт.

Вентиляция -  приточно-вытяжная   принудительная

Потолок – из ГКЛ 9.5мм с отделкой.

Стеллажи -  по периметру помещения 1,5х0,6х2,5м и в середине с проходами между стеллажами – 0,8 м по расчету из равнобокого уголка

40х40х2 мм. полки из стального листа т=1,5 мм, окрашенные краской по металлу.

- 2.Склад и служебное помещение

Полы керамическая плитка 600х600 мм, т=8 мм

Внутренняя отделка – водоэмульсионная окраска по штукатурке

Стеллажи- по периметру комнаты металлические стеллажи 0,6 х2,5( Н) х периметр( м)

Освещение СД светильники 600х600мм 48 Вт. и  розетки и выключатели  по расчету

Дверь деревянная ДГ 21х09 с  дверными приборами

В каждом помещении подвала необходимо по 4 эл. розетки на 2 гнезда по 25 А с заземлением.

- 3. Щитовая комната-  необходимо отдельное помещение из кирпичных стен

- Установить заземление с выводом контура с наружи здания

- Полы керамические внутренняя отделка окраска по штукатурке

- 4. Кладовая и предкладовая

- Стены бетонные армированные б=300мм согласно требования ФКУ

- Полы керамогранитные 600х600х10мм

- Внутренняя отделка в/эмульсионная окраска по штукатурке

- Освещение и потребность розеток согласно расчету

- 5. Склад для касс и серверная

- Полы к/гранит 600х600мм

- Внутренняя отделка водная окраска по штукатурке

- Освещение по расчету

- Вентиляция по расчету